Извод из Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула („Службени лист града Београда“ бр.77/21)

#### (УП Интерцептор – деоница 5)

#### 3.3.	ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

(графички прилог бр.2 „Планирана намена површина“  Р 1:1000 и  графички прилог бр.10. „Композициони план Линијског парка“ Р 1: 1000)

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК

| Назив површине јавне намене | Ознака грађ.парцеле | Катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| Парк Линијски парк | ЗП1-10.3 | Ко Палилула Део к.п.: 112/1; 124/1; 112/2; 109/2; 42/1; |

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000

##### 3.3.1.	ПАРК

| ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ (ИЗГРАДЊУ) И УРЕЂЕЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПАРКА |  |
| --- | --- |
| намена и типологија | - јавна зелена површина – Парк; |
| грађевинска парцела | - парк је планиран као јединствена целина (ЗП1) укупне површине око 23,8ha, на осамнаест планираних парцела (ЗП1-1 – ЗП1-10.3); |
| подцелине | - у оквиру парка дефинисано је десет подцелина чиме је омогућена фазна реализација; - подцелина 1.10, површине око 3,6 ha, обухвата парцеле ЗП1-10, ЗП1-10.1, ЗП1-10.2, ЗП1-10.3 и СА-19; Напомена: тачна површина Планом дефинисане грађевинске парцеле ће се одредити у Републичком геодетском заводу, приликом формирања исте. |
| основни принципи и правила уређења пејзажно-архитектонског обликовања | - Линијски парк је планиран као део јединственог система зелених површина Београда, односно зелене инфраструктуре града, и обавезно је да буде уређен тако да оствари еколошке, друштвене и економске услуге (функције) као екосистем у урбаном простору; - према свом облику и положају у простору, као и функције које треба да оствари, парк је неопходно уредити као зелени коридор, што подразумева да се обезбеди континуитет и повезаност садржаја и функција унутар ове јавне зелене површине, али и целокупног простора са непосредним окружењем и главним реперима града; - у циљу остварења еколошких услуга неопходно је постићи континуитет и целовитост парка непрекидним различитим формама вегетације (дрвореди, групације дрвећа и жбуња, масиви дрвећа, цветњаци, различита природом-инспирисана решења и сл), чиме ће, захваљујући физиолошким процесима биљака и порозности тла, бити омогућено одвијање природних процеса, који ће позитивно утицати на квалитет ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета и др, а самим тим и квалитет живота у граду; - у циљу остварења друштвених услуга, које подразумевају социјалне и културне потребе становника, неопходно је постићи целовитост парка континуалним стазама за кретање пешака, бициклиста и рекреативаца, које повезују функционалне целине уређене и опремљене тако да омогућавају одмор, пасивну рекреацију, едукацију, социјализацију и духовни развој посетилаца у микроклиматски и амбијентално пријатном простору парка, али и циљна места у окружењу; - функционалне целине треба да буду уређене тако да обезбеде пријатан и безбедан боравак посетилаца зарад одмора, медитације, рекреације, социјализације, едукације (природом инспирисана решења, природне и културне вредности у окружењу и сл) и/или др, а у складу са дозвољеним садржајима у парку; - постизањем еколошких и друштвених услуга парка, подизањем креативности, иновативности и атрактивности простора (сагласно његовим носивим капацитетима), као и презентацијом и истицањем постојећих природних и културних вредности града у окружењу, додатно ће бити акцентован утемељен идентитет града, значајно обогаћена туристичка понуда, повећане вредности приватне имовине у непосредном окружењу и сл, а самим тим и економску добит; - историјски континуитет простора треба остварити континуираном представом железничке пруге, и то задржавањем делова постојећих шина и/или симулацијом шина новим материјалима, које би у различитим деловима парка имале различиту улогу, напр: стазе, цветњаци, вегетацијски аранжмани, водени елементи (површине и токови), клупе, дечије пењалице, надстрешнице, перголе и др. елементи парковског уређења; у том контексту, треба предвидети и реконструисане вагоне воза, као сталне или повремене пунктове за информисање, културу, едукацију, освежење и сл; - историјски континуитет простора треба остварити уређењем простора (посебно у зони куле Небојша) које неће нарушити, наружити и заклонити визуру са Београдске тврђаве, са које се сагледавају препознатљиве слике пејзажа и културног предала града; - линијски парк треба да промовише иновативне приступе ка здравој животној средини, здрав живот, заједницу, оснаживање младих, безбедност и удобност, релаксацију и социјализацију, космополитизам кроз националну културу и заштиту природе; - уређење и озелењавање парка треба да се заснива на претходним геоморфолошким, педолошким, климатским и биолошким истраживањима предметног простора; |
| дозвољени садржаји (елементи пејзажног уређења) | - за потребе уређења парка дозвољено је коришћење следећих садржаја: - биљни материјал (двеће, шибље, цветне врсте, травњаци, покривачи тла, пузавице, акватичне биљке, ливадске врсте,...), различите форме озелењавања и природом инспирисана решења; - површине за комуникацију (пешачке стазе, платои, степенице, рампе, бициклистичке стазе, трим стазе); - вртно-архитектонски елементи (зидови, подзиди, бедеми, ограде, капије, водене површине и елементи са водом, перголе, надстрешњице, павиљони, газебе, амфитеатар, позорница, споменици, скулптуре, риголе-каналете, канали,...); - отворени терени за рекреацију (дечја игралишта, отворени терени за активну и пасивну рекреацију,...); - објекти (јавни монтажни тоалети, туристички пункт, затечени зидани објекат, метро станица, подземна гаража, један нови објекат – демонстрациони центар природом инспирисаних решења, монтажни едукативни пункт и објекат службе одржавања); - мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, опрема за дечја игралишта, опрема за терене за рекреацију, место за паркирање бицикала, елементи визуелне комуникације – информационе табле, фиксни и покретни мерни уређаји); и - комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдевање, канализација,...); - обим и врсту дозвољених садржаја неопходно је прилагодити величини и облику расположивог простора, примарној функцији, природној и културној вредности простора, правилима уређења, као и пејзажно-архитектонском решењу; - сви садржаји парка треба да су јавно доступни посетиоцима; - садржаји у парку треба да буду тематски концентрисани, као и да задовоље све старосне групе; - делови парка треба да буду уређени као функционалне целине (ФЦ) које обезбеђују боравак посетилаца зарад одмора, медитације, рекреације, социјализације, едукације (природом инспирисана решења, природне и културне вредности у окружењу и сл.) и др; функционалне целине са истом тематиком треба распоредити на међусобном растојању од 500 - 1000 m; - дозвољено је формирање простора за игру паса под условима дефинисаним у наставку текста; - површине под застором (површине за комуникацију, отворени терени за рекреацију, и др. садржаји који спречавају природно отицање воде у тло, напр. вртно-архитектонски елементи) и надземни и подземни објекти, дозвољено је да заузимају максимално 25% површине парка, односно површине сваке од парцела Линијског парка; изузетак од овог правила су парцеле ЗП1-7 и ЗП1-7.1 за које је дозвољени максимум 50%, парцеле ЗП1-4 и ЗП1-7.2 испод које је подземна гаража (100%), као и парцеле СА-3, СА-6, СА-14, СА-16, СА-17 и СА-18 које су денивелисане саобраћајнице (100%), што се мора узети у обзир приликом укупног обрачуна за парк, тј. није дозвољено прекорачити прописани норматив од максимално 25%; |
| биљни материјал | - потребно је очувати функционално вредне примерке постојеће дендрофлоре, на основу извршене стручне анализе постојеће вегетације, са акцентом на утврђивање физиолошко-здравственог стања и функционалности постојећих примерака дендрофлоре (биоеколошка основа), и уклопити је у ново пејзажно решење; - за озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске дрвенастих и жбунасте врсте, цветне врсте (трајнице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пузавице и др., при чему треба поштовати следећа правила: - користити аутохтоне врсте вегетације које припадају природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине; - дозвољено је користити примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају условима средине; - учешће лишћарских врста треба да је доминантно у односу на осталу вегетацију; - користити расаднички произведене саднице дрвећа прсног пречника већег од 10 cm; - користити лисно декоративне и цветне форме жбунастих врста и сезонског цвећа; - избегавати инванзивне и алергене врсте; - дрворедна стабла треба да су школоване саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm; - пожељно је користити брзорастуће врсте, које имају веће фитонцидно и бактерицидно дејство и изражене естетске вредности; - одабиром врста треба обезбедити функционалност озелењеног простора током читаве године; - одабир биљног материјала треба истовремено да допринесе естетским вредностима простора и микроклиматским карактеристикама (хладовина, свежина, већа влажност ваздуха, добра проветреност простора итд.), како би се створили амбијенти угорни за боравак; - заступљеност дрвећа треба, у вегетационом периоду, да обезбедити минимално 70% површине под крошњама (ортогонална пројекција крошњи); - дуж стаза за комуникацију формирати минимално једноредни, једнострани дрворед; - унутрашњим ободом парка, непосредно уз постојеће и планиране саобраћајнице велике фреквенције, у складу са просторним могућностима, потребно је формирати композиције дрвећа и жбуња које имају густу и добро развијену крошњу, у форми заштитног вегетационог појаса, а у циљу заштите од буке и негативних продуката саобраћаја; - при одабиру врста, водити рачуна о димензијама хабитуса дендрофлоре и димензијама кореновог система, тј. предвидети све мере ради избегавања денивелације стаза и површина под застором (нпр. постављањем прстенова због усмеравања кореновог система у жељеном правцу); - обезбедити спратовност биљних врста, тако да се у највећој могућој мери формира и спрат жбунастих врста као „урбаних“ коридора за дивље врсте; - на објектима две подземне гараже, планиране у целини 4 и 7, површине од око 1,6 ha , треба подићи кровни врт, у земљишном супстрату дубине 1,2 m (слој у који се саде биљке), који ће горњом висинском котом супстрата бити у нивоу остатка парка (по потреби издигнут до 0,5 m), а који треба да буде уређен тако да функционално и визуелно буде неодвојива целина парка; |
| површине за комуникацију | - површине за комуникацију чине пешачке стазе, платои, степенице, рампе, бициклистичке стазе, трим стазе; - сви елементи партерног уређења морају бити изузетних ликовних и естетских квалитета, обликовани и димензионисани на начин да не угрозе визуре на Тврђаву, материјализовани тако да не конкуришу континуалним површинама лица зидова приобалних утврђења; - стазе треба формирати тако да повезују функционалне целине парка, али и циљна места и праваца кретања у непосредном у окружењу; - дужином целог парка треба формирати главне комуникационе правце све три стазе (пешачка, бициклистичка и трим стаза), а додатну комуникацију и приступачност функционалним зонама парка треба обезбедити формирањем пешачких стаза другог реда, чиме се посредно дефинише степен боравка у парку и брзина протока; - обезбедити равномерно осветљење стаза линијског парка како би се омогућило безбедно кретање у ноћним условима, при чему светлост треба да буде усмерена ка земљи; - потребно је обезбедити ситуационо и нивелационо уклапање пешачке и бициклистичке стазе са постојећом/околном уличном мрежом, тако да се обезбеди континуитет; - доминантна ширина главне пешачке стазе треба да буде 3 m, при чему у појединим деловима, где је потребно нагласити одређене садржаје може бити ширине и до 4 m, а у деловима парка који су мале ширине, главна стаза може бити ширине минимално 2 m; - ширина пешачке стазе другог реда треба да је 1,2 - 2 m; - стазама другог реда треба обезбедити приступ појединим функционалним целинама, као и излаз из парка; - ширина двосмерне бициклистичке стазе треба да је минимално 2,5 m, при чему у деловима парка који су уски, ширина стаза може бити минимално 2,2 m; - главну бициклистичку стазу повезати са околном уличном мрежом двосмерним бициклистичким стазама ширине мин. 2,2 m; - минималан радијус хоризонталне кривине за бициклистичке стазе планиран је са Рмин=5m; - обезбедити прегледност бициклистичке стазе у дужини од мин. 30 m; - минимални попречни нагиб бициклистичке стазе у правцу износи ip=2,0%; - минимални попречни нагиб бициклистичке стазе у кривини износи ip=2,5%, усмерен према центру кривине; - бициклистичку стазу одвојити одговарајућим оивичењем; - бициклистичку стазу одвојити од пешачких стаза и површина појасом вегетације минималне ширине 0,75 m; - бициклистичку стазу одаљити мин. 0,5 m од објеката; - бициклистичку стазу треба трасирати тако да се надовеже на постојећу бициклистичку стазу код Бетон хале, али и предвидети њено повезивање са правцем ка Ади Хуји (будућа бициклистичка стаза); - планирати елементе за паркирање бицикала („П“ профил) у зонама главних функционалних целина; - ширина трим стазе треба да је минимално 1,6 m; - трим стазу треба формирати као петље, чиме се обезбеђује кружно кретање, а самим тим и избор времена рекреације; - за засторе користити квалитетне и отпорне материјале, безбедне за коришћење у свим временским условима; - треба користити полупорозне и порозне застора свуда где не угрожавају безбедност кретања; - материјализација стаза треба да буде прилагођена употреби, док колорит треба изабрати у складу са дизајном пејзажноархитектонског решења; - за материјализацију предвидети природне и обновљиве материјале; - приликом одабира материјала за поплочање фаворизовати циркуларно коришћење постојећих ресурса и материјала на локацији Линијског парка (железнички прагови, шљунак, опека од објеката који се не задржавају, железничке шине и др.), при чему безбедност посетилаца треба да буде императив; - потребно је обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали); - стазе треба да прати (целом дужином или у деловима) систем за прикупљање атмосферских вода; - у деловима Линијског парка где је простор за главну пешачку и бициклистичку стазу ограничен, приорите треба дати ширини пешачке стазе, обзиром да се ради о парковској површини где се очекује већи број корисника који не користе бициклистичку већ пешачку стазу; - за остваривање пешачких веза са простором у непосредном окружењу парка треба користити већ успостављену мрежу управних продора, при чему треба искористити „најмекша“ места за њихово трасирање на начин који не нарушава функционисање постојећих садржаја и који унапређује квалитет коришћења простора и функционалну организацију парка; |
| вртно-архитектонски елементи | - вртно-архитектонски елементи који се могу наћи у парку су: зидови, подзиди, бедеми, ограде, капије, водене површине и елементи са водом, перголе, настрешице, павиљони, газебе, амфитеатар, позорница, споменици, скулптуре, риголе-каналете, канали,...; - примену вртно-архитектонских елемената треба ускладити са стилом пејзажноархитектонског уређења парка; - елементе са водом (чесме, фонтане, брчкалишта, водене површине и водени токови у формираном кориту) треба поставити у свим функционалним целинама парка, где вода као елеменат треба да подражава континуитет река у непосредном окружењу; - перголе, надстрешнице, павиљоне, газебе и сл. треба поставити у свим функционалним целинама, у мери коју захтева конкретна организација и функција појединачне целине; - перголе, надстрешнице, павиљоне, газебе и др. монтажни елементи морају бити израђени од лаког, природног материјала, максималне површине 15 m2; могуће је поставити више оваквих елемената, али њихова укупна површина не сме да пређе површину од 500 m2; - амфитеатар и позорница треба да обезбеде простор за одвијање културних догађаја (песничке вечери, концерти, позоришне представе,...) за мањи капацитет посетилаца (до 100 особа); - амфитеатар, позорницу треба формирати тако да буде део конфигурације терена, где би се седење обезбедило на дрвеној и/или бетонској подлози, која представља елемент у озелењеном окружењу, или би позорница била издигнута дрвена платформа (бина), а окупљање посетилаца би се обезбедило на полупорозној/порозној подлози; - постављање споменика и скулптура треба предвидети током процеса пројектовања парка, како би се наменски формирао амбијент који ће акцентовати њихов значај, а да истовремено они буду неодвојив део пејзажноархитектонског уређења; - риголе-каналете, канале и др. треба поставити тако да сувишну атмосверску воду прикупе и усмере ка кишној канализацији, систему за пр; - елементе за паркирање бицикала („П“ профил) треба планирати у зонама главних функционалних целина; - ограђивање парка је потребно на местима непосредног контакта са саобраћајним површинама, транспарентном оградом максималне висине 1,20m; - парк у делу ка приобаљу Саве и Дунава не треба ограђивати; - приликом пројектовања и одабира вртно-архитектонских елемената, извршити валоризацију предвиђених елемената у односу на различите потребе корисника, узевши у обзир род, старост, физичка ограничења и друштвену улогу, а у циљу креирања инклузивних простора који не угрожавају рањиве групе грађана и подстичу позитивне интеракције између корисника; - приликом одабира материјала и дизајна архитектонско-вртних елемената фаворизовати циркуларно коришћење постојећих ресурса и материјала на локацији Линијског парка (железнички прагови, дрво са локације, опека и други материјал од објеката који се не задржавају, железничке шине и др.), при чему безбедност посетилаца треба да буде императив; |
| отворени терени за рекреацију | - под отвореним теренима за рекреацију, који су дозвољени да се нађу у парку, сматрају се дечја игралишта, терени за активну и пасивну рекреацију, као и трим стазе (обрађене у пољу „површине за комуникацију“); - потребно је за што већи део терена за рекреацију обезбедити природну хладовину формирану крошњама дрвећа; - дечија игралишта треба да обезбеде игру деце свих старосних група; - дечија игралишта треба да су од природних материјала, а у складу са прописаним стандардима безбедности, пројектована тако да омогућавају инклузију деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, али и заједничке активности и активну, едукативну игру већих група деце; - дечија игралишта не треба формирати у целини десет, због близине Панчевачког моста и изузетно фреквентног саобраћаја, а самим тим и концентрације загађења; - под теренима за активну и пасивну рекреацију сматрају се терени за кошарку, фудбал, бадминтон, одбојку, јогу, теретане на отвореном, скејт парк, терен за боћање, који треба да су доминантно травнате површине, затим од полупорозних и порозних материјала, а по потреби, сходно захтевима рекреације, могу бити потпуно застрте; - потребно користити полупорозне и порозне застора свуда где не угрожавају безбедност рекреације; - потребно је обезбедити приступ овим садржајима пешачким стазама другог реда; - у функционалним целинама са доминантно рекреативним садржајима треба обезбедити елементе за паркирање бицикала; - није дозвољено покривање или затварање терена за рекреацију (балони, монтажне конструкције,...); - величина терена треба да буде прилазођена расположивим димензијама простора и дозвољеном % застртости парка, при чему не мора бити прилагођена спортским пропозицијама; - дечија игралишта треба да су у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл. Гласник РС“, бр. 41/2019); |
| објекти | - дозвољава се адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање објеката у постојећем габариту и волумену, примерено планираним садржајима; - неопходно је озеленити кровове и фасаде постојећих објеката, у складу са конструктивним могућностима истих; - приступ објектима задржати са постојеће саобраћајне површине, али обезбедити приступ и из парка, пешачком стазом, док за објекте у подцелини 1.6. треба обезбедити пешачки приступ кроз парк; - дозвољено је постављање мањег монтажног објекта као информативно – туристичког пункта (максималне површине 4 m2); - дозвољено је постављање приземног монтажног објекта као едукативног пункта (максималне површине 300 m2); - дозвољено је постављање модуларних објеката типа контејнера - за објекат службе одржавања треба користити предложене форме – рециклиране вагоне воза и објекат типа контејнера; - планирани објекти треба да су прикључени на градску инфраструктурну мрежу; - потребно је кров и нефункционалне вертикалне зидове свих објеката озеленети, што се сматра једним од предвиђених видова природом инспирисаних решења; - није дозвољена изградња других надземних и/или подземних објеката и етажа; |
| мобилијар и опрема | - под парковским мобилијаром и опремом сматрају се: клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канделабри, опрема за дечја игралишта, опрема за терене за рекреацију, елементи за паркирање бицикала, елементи визуелне комуникације – информационе табле, фиксни и покретни мерни уређаји и сл; - одабир мобилијара и опреме треба ускладити са стилом пејзажноархитектонског уређења парка, ефектима и функционалношћу која се жели постићи; - клупе, осветљење и канте за отпатке потребно је поставити на једнаком растојању дуж пешачке, бициклистичке и трим стазе; - изворе светлости јавне расвете треба да су усмерени ка тлу; - није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни ротирајући рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу, ради заштите орнитофауне; - није дозвољено постављање билборда на парцели парка; - потребно је увести интерактивне информационе табле које пружају информације о природним и културним вредностима простора и окружења (Београдска тврђава, кула Небојша, парк Калемегдан, термоелектрана „Снага и светлост“, ПИО Велико ратно острво“, реке Сава и Дунав, ушће двеју река, форланд леве обале Дунава, Нови Београд, Музеј савремене уметности итд), као и о различитим туристичким понудама града (распоред пловидбе рекама, различите итенерере градом,...); - приликом пројектовања и одабира мобилијара и опреме, извршити валоризацију предвиђених елемената у односу на различите потребе корисника, узевши у обзир род, старост, физичка ограничења и друштвену улогу, а у циљу креирања инклузивних простора који не угрожавају рањиве групе грађана и подстичу позитивне интеракције између корисника; - елементе визулне комуникације у парку прилагодити и слабовидим особама; приликом материјализације и дизајна мобилијара и опреме фаворизовати циркуларно коришћење постојећих ресурса и материјала на локацији Линијског парка (железнички прагови, дрво са локације, опека и други материјал од објеката који се не задржавају, железничке шине и др.), при чеми је безбедност корисника императив; |
| комунална инфраструктура | - неопходна комунална инфраструктура парка чини (осветљење, водоснабдевање, кишна и фекална канализација,...); - парк је потребно опремити стандардном инфраструктуром и системом за заливање; - за планирано функционисање парка потребно је обезбедити електичну мрежу за осветљење целог парка, прикључак објеката на водоводну и канализациону мрежу, као и чесми на водоводну мрежу; - треба примарно укључити коришћење обновљивих извора енергије (пре свега соларне и термалне) за осветљење стаза, пуњаче мобилних телефона, пуњење малих електричних возила (тротинета и бицикала) и сл; - потребно је обезбедити одвођење атмосферских вода са застртих површина у кишну канализацију, треба форсирати системско прикупљање атмосферских вода путем природом инспирисаних решења и упуштање у тло (евентуално прикупљање и коришћење за заливање); - за елементе са водом (чесме, фонтане, брчкалишта, водене површине и водени токови у формираном кориту) треба обезбедити прикључак на водоводну мрежу, али ове елементе приоритетно треба формирати тако да се заснивају на затвореном систему протока воде (поновно коришћење); - постављање инфраструктурне мреже ускладити са пејзажноархитектонским решењем парка, односно пројектованом позицијом стабала, поштујући прописана минимална одстојања за поједине врсте инфраструктуре у односу на затечена и нова стабла; |
| простор за игру паса | - простор за игру паса дозвољено је формирати у подцелини 1.10 Линијског парка; - простор за игру паса је неопходно лоцирати у изолованом делу парка у односу на функционалне целине, као и на довољној удаљености од стамбених објеката у контактном подручју (мин 30 m); - максимална површина појединачног простора за игру паса може бити 300 m2; - простор обавезно оградити високом жичаном оградом обраслом пузавицама или живом оградом (сходно уређењу парка у непосредном окружењу); - простор је неопходно опремити стандардним реквизитима за игру паса, кесама за прикупљање измета и корпама за смеће); - обезбедити адекватно одржавање, адекватано коришћењу и степену загађења (чишћење, промена земље и санирање микробиолошког загађења земљишта и јаја цревних паразита,...); - положај одредити током израде Пројекта пејзажноархитектонског уређења Линијског парка; |
| услови заштите природних вредности | - уколико се на простору планираног парка налази природно добро или нека природна вредност потребно је прибавити услове надлежне институције; - уколико се током радова наиђе на геолошко - палеонтолошке или минералошко - петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица; |
| услови заштите културних вредности | - пошто се нова парковска површина налази у оквиру простора који ужива статус заштите, у складу са Законом о културним добрима, за изградњу парка неопходно је обавити сарадњу са надлежном институцијом заштите споменика културе; - око нових јавних споменика, спомен обележја и скулпторалних дела у парку потребно је адекватним пејзажним уређењем формирати микро амбијент у циљу наглашавања значаја споменика, спомен обележја или истицања естетике скулпторалног дела, акценат се може ставити и декоративном расветом; - уколико се током радова наиђе на археолошке остатке или налазе већег обима потребно је обавестити надлежну службу заштите споменика културе како би се предузеле адекватне мере и поступци у циљу заштите од оштећења налаза у складу са одредбама Закона о културним добрима; |
| начин коришћења | - формиран парк представља јавну зелену површину и може се користити само у сврху за коју је намењен; - формиран парк се уводи у систем одржавања, односно предаје се на управљање надлежном јавном комуналном предузећу или другом стручном правном лицу; |
| технички услови | - обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског уређења Линијског парка као јединственог простора; - Пројекат треба да садржи детаљну разраду планираних садржаја и функционалних целина парка који су приказани на Графичком прилогу 10. „Композициони план“, а у оквиру дефинисаних граница десет подцелина. Могућа је редистрибуција планираних функционалних целина у оквиру подцелине, а све у складу са правилима грађења датим овим Планом - примењивати дефинисане стандарде за уређење и озелењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и озелењавање у области пејзажне архитектуре“ и „Кровни вртови и вртови тераса“); - пешачке стазе пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015); - након реализације (фазне и укупне) потребно је парк увести у систем одржавања, односно предати га на управљање надлежном јавном комуналном предузећу или другом стручном правном лицу. |

Претходно дефинисана правила обавезујућа су за целокупну површину Линијског парка. У наставку текста прописана су додатна правила подизања и уређења за дефинисане подцелине, како би се истакле специфичности уређења и креирања амбијената дата у конкурсним решењима.

| ДОДАТНА ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОДЦЕЛИНЕ 1.10 ЛИНИЈСКОГ ПАРКА (ЗП1) |  |
| --- | --- |
| просторни контекст подцелине | - подцелина 1.10 Линијског парка налази се на простору који обухвата потез пратећи железнички коридор од улице Митрополита Петра до Панчевачког моста омеђен улицама Вилине воде и Поанкареова, као и потез уз улицу Митрополита Петра, а између Поанкареове улице и Булевара деспота Стефана; - ова подцелина се налази у сред саобраћајног чворишта које ће у ближој будућности постати једно од најважнијих градских укрштања високо и средње капацитетног јавног превоза, пешачког и друмског саобраћаја са великом фреквенцијом пешака који ће пролазити кроз овај део парка у циљу преседања са једног на други вид превоза или линије; - повећан број саобраћајница условиће и већу концентрацију друмског саобраћаја која ће допринети већој емисији загађујућих материја у ваздуха, као и повећању нивоа буке, који већ у овом тренутку превазилази дозвољене вредности и угрожава живот великог процената становништва; |
| специфичности решења | - како је подцелина 1.10 омеђена високо фреквентним улицама, рампама и мостом, потребно је густом вегетацијом одговорити на велики проценат буке и загађења; - у деловима где се очекује већи интезитет саобраћаја, попут кружног тока, повећана је и густина вегетације; - у делу непосредно уз Панчевачки мост предвиђен је урбани биотоп (природни резерват са „шумом“, „ливадом“ и „језером“ са дрвеним пасарелама и земљаним стазама). |

| Регулационо нивелациони план |  |
| --- | --- |

| Планирана намена |  |
| --- | --- |

| Композициони план |  |
| --- | --- |

| Спровођење |  |
| --- | --- |