Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) („Службени лист града

Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22 и 45/23)

#### (УП Интерцептор – деоница 1)

#### 3.2.2.	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог  бр. 11-1 до 11-9 „Канализациона мрежа, објекти и комплекси“ Р 1: 20000)

На нивоу града Београда планирано је да се канализација развија у пет независних система (Централни, Батајнички, Болечки, Банатски и Остружнички).

Реципиојенти кишних вода су речни токови и мелиорациони канали, док се отпадне воде усмеравају ка једном од пет планираних постројења за пречишћавање отпадних вода за механичко, биолошко и у коначној фази терцијарно пречишћавање како то прописују стандарди Европске уније у области заштите вода, на изливу сваког независног система.

Генералним решењем београдске канализације одређено је да се настави формирање сепарационог система каналисања на простору ниске Дунавске зоне тамо где у овом тренутку канализациони систем није изграђен, а тамо где је у функцији општи систем каналисања потребно га је превести у сепарациони задржавањем постојећих канала за потребе кишне канализације и изградњом нових фекалних канала.

##### Решење канализације урађено је у свему у складу са Претходном студијом оправданости са Генералним решењем београдског канализационог система.

| ##### Планирана намена површина |  |
| --- | --- |

#### 6.9.	НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ

Инфраструктурне површине, означене у графичким прилозима под бројем 16 – 19 "ПОДРУЧЈЕ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА", спроводе се издавањем локацијсих услова уз претходну израду урбанистичког пројекта (ако је потребно или дефинисано као обавезно), у складу са правилима уређења и грађења за инфраструктурне површине и објекте, у зависности ком типу припадају, а у складу са програмом надлежног предузећа.

| Спровођење И-9, Нови Београд |  |
| --- | --- |
| Спровођење И-9 Стари град |  |

ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ И-9

Циљ израде

- формирање грађевинске парцеле за изградњу КЦС „Ушће“ – нова

- дефинисање границе коридора за колекторске везе (K1)

- дефинисање границе коридора колектора-сифона испод реке Саве (K2)

- дефинисање граница коридора потисног вода у Булевару војводе Бојовића (K3)

Граница локације

Границом локације обухваћено је следеће:

- Парцела планирана за градњу црпне станице КЦС „Ушће“ – нова

- Коридор за колекторске везе

- Коридор колектора-сифона испод реке Саве у ширини од 20м планиран за постављање две цеви

- Коридор потисног вода у Булевару војводе Бојовића 3 метра од осовине потисног вода

Приказ положаја комплекса црпне станице КЦС „Ушће“ - нова са приступном саобраћајницом, трасе коридора за колекторске везе, колектора-сифона и потисног цевовода у оквиру целина I и IX Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд,  дат је на графичком прилогу - лист 1, Прегледна ситуација, Р 1:2500.

Прегледна ситуација

Намена површина

Грађевинско земљиште у оквиру предметне локације обухвата  површине следећих јавних намена:

- површина јавне намене – зелене површине – парцела планираног комплекса црпне станице „Ушће“- нова

- површина јавне намене – зелене површине – траса коридора за колекторске везе

- јавна водопривредна парцела – водопривредни објекти и водне површине реке Саве – траса коридора колектора – сифона испод реке Саве

- површина јавне намене – саобраћајне површине – Булевар војводе Бојовића – траса коридора потисног вода

Грађевинска парцела за изградњу КЦС „Ушће“ - нова са коридором колектора-сифона и коридором потисног цевовода испод Саве и дуж Булкевара војводе Бојовића

Формира  се једна грађевинска парцела јавних површина (ознака Ј-П):

- парцела јавне инфраструктурне површине за изградњу КЦС „Ушће“-нова

- Обележава се траса коридора за колекторске везе (K1), коридора колектора-сифона (две цеви) испод реке Саве (K2) и  коридора потисног цевовода (K3).

| ознака грађевинске парцеле | бројеви катастарских парцела од којих се формира грађевинска парцела | Оријентациона површина грађевинске парцеле |
| --- | --- | --- |
| Ј-П | Део катастарске парцеле: 1026 К.О. Нови Београд | 6230 m2 |

Грађевинска парцела за изградњу КЦС „Ушће“ - нова је дефинисана аналитичко-геодетским елементима и границама катастарских парцела, као што је приказано на графичком прилогу „План парцелације“, Р 1:500– лист 2.2.  Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена након њеног формирања.

Траса коридора за колекторске везе (K1) дефинисана је аналитичко-геодетским елементима као што је приказано на графичком прилогу „План парцелације“, Р 1:500– лист 2.2.

План парцелације И-9

Траса коридорa колектора – сифона (K2) и потисног цевовода (K3) који се налазе у обухвату целина I и IX Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, дефинисана је аналитичко-геодетским елементима и приказана на графичким прилозима „План парцелације“, Р 1:500– листови 2.1. и 2.2.

Предметни колектор – сифон и потисни цевовод поставити према планираној траси.

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога.

Заштита културних добара:

Са аспекта заштите културних добара предметни простор за изградњу КЦС „Ушће“ - нова  са потисним цевоводом испод реке Саве и дуж Булевара војводе Бојовића до планираног колектора 200/175 cm до стационаже km 0+985, односи се на подручје Београдске тврђаве (Одлука, "Сл. Гласник СРС" бр. 14/79), која ужива статус културног добра од изузетног значаја за Републику Србију.

Обзиром да предвиђена траса прати у највећем делу сам коловоз, а у мањем делу простор непосредно поред коловоза улице Булевара Војводе Бојовића,  Београдска тврђава као културно добро ничим неће бити  нарушена. Траса је узела у обзир у највећој могућој мери све предлоге решења добијене од Републичког завода за заштиту споменика културе као и Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Правила уређења и грађења за парцелу јавне инфраструктурне површине за изградњу  КЦС „Ушће“ - нова (Ј-П)

У оквиру граница КЦС „Ушће“ - нова потребно је у складу са технолошким процесом, одредити површине за следеће намене:

Надземни део објекта:

- површине за боравак посаде (канцеларијски, санитарни и гардеробни простор);

- површине за смештај електричних инсталација (ТС) и електродизел агрегат;

- површине за резервоар за гориво за потребе дизел агрегата;

- површине за магацински простор резервних делова, машинске и електро опреме и машинска сала;

Кота приземља надземног дела објекта ЦС и бруто развијена површина надземног дела дефинисаће се урбанистчким пројектом.

Подземни део објекта:

- објекат за предтретман;

- површине за црпилиште;

- површине за смештај решетке са мерачем протока

У границама комплекса КЦС „Ушће“-нова није дозвољена изградња објеката који нису у функцији постројења.

Простор за изградњу објекта:

Простор у коме је дозвољена изградња објеката биће дефинисан  грађевинским линијама и аналитичко-геодетским тачкама. Грађевинска линија је од границе комплекса КЦС „Ушће“ удаљена најмање 6 m.

Подземно:

Кота пода подземног дела објекта ЦС и бруто развијена површина подземног дела дефинисаће се урбанистчким пројектом.

Насипање локације извести до коте горње плоче подземног дела објекта.

Положај објекта:

Обавезно је постављање објеката у оквиру грађевинских линија. Грађевинска линија подземног и надземног дела објекта се поклапају.

С обзиром на то да је положај објекта условљен технологијом црпне станице, диспозиција објеката у оквиру предложених површина биће прецизно дефинисана кроз израду урбанистичког пројекта.

Тип изградње:

Објекат КЦС „Ушће“- нова  је слободностојећи.

Урбанистички параметри:

- Индекс заузетости: max. 30%.

- Индекс изграђености: max. 0,15.

- Проценат зеленила: мин. 20%

- Спратност (висина) објеката: технолошка висина приземља

Приступ објекту:

Прилаз објекту обезбеђује се интерним саобраћајницама. Уз њих је планиран и паркинг за службена возила као и простор за одлагање смећа. Интерну саобраћајну мрежу у оквиру комплекса КЦС „Ушће“ – нова пројектовати на основу технолошке шеме и положаја објекта.

Паркирање:

Потребан број паркинг места одредити према нормативу:

- 1 ПМ за  смештај возила на сваког трећег запосленог радника.

Посебно обезбедити места за смештај теретних возила – камиона и цистерни.

Капацитете потребне за паркирање обезбедити на припадајућој парцели.

Ограђивање:

Комплекс се ограђује транспарентном заштитном оградом висине око 2,2m која се поставља по граници самог комплекса тако да ниједним својим делом не сме прећи на суседне парцеле.

Посебни услови:

Технички услови грађења морају бити саставни део Техничке документације.

По изградњи КЦС ''Ушће'' - нова и пуштањем исте у функцију, постојећа  КЦС ''Ушће'' и комплекс се напуштају.

Спровођење

За парцелу јавне инфраструктурне површине за изградњу КЦС „Ушће“ – нова (Ј-П),  коридор за колекторске везе (K1), коридор  колектора-сифона испод реке Саве (K2), и коридор потисног вода у Булевару војводе Бојовића (K3) у оквиру целина I и IX Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, обавезна је даља разрада кроз израду урбанистичког пројекта уз прибављање услова надлежних институција, посебно услова ЈКП „Зеленило-Београд“ и услова служби заштите културних добара (Завод за заштиту споменика културе града Београда).

Урбанистички пројекат је могуће израђивати и доносити фазно у складу са динамиком реализације. Урбанистичким пројектом биће дефинисана могућност фазне изградње.