Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) („Службени лист града

Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23)

#### (УП Интерцептор – деоница 8)

#### 3.2.2.	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог  бр. 11-1 до 11-9 „Канализациона мрежа, објекти и комплекси“ Р 1: 20000)

На нивоу града Београда планирано је да се канализација развија у пет независних система (Централни, Батајнички, Болечки, Банатски и Остружнички).

Реципиојенти кишних вода су речни токови и мелиорациони канали, док се отпадне воде усмеравају ка једном од пет планираних постројења за пречишћавање отпадних вода за механичко, биолошко и у коначној фази терцијарно пречишћавање како то прописују стандарди Европске уније у области заштите вода, на изливу сваког независног система.

Генералним решењем београдске канализације одређено је да се настави формирање сепарационог система каналисања на простору ниске Дунавске зоне тамо где у овом тренутку канализациони систем није изграђен, а тамо где је у функцији општи систем каналисања потребно га је превести у сепарациони задржавањем постојећих канала за потребе кишне канализације и изградњом нових фекалних канала.

##### Решење канализације урађено је у свему у складу са Претходном студијом оправданости са Генералним решењем београдског канализационог система.

#### 6.9.	НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ

Инфраструктурне површине, означене у графичким прилозима под бројем 16 – 19 "ПОДРУЧЈЕ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА", спроводе се издавањем локацијсих услова уз претходну израду урбанистичког пројекта (ако је потребно или дефинисано као обавезно), у складу са правилима уређења и грађења за инфраструктурне површине и објекте, у зависности ком типу припадају, а у складу са програмом надлежног предузећа.

Спровођење, Сепарат И-2

ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ – И2

Елементи детаљне разраде за локације инфраструктурних површина које се директно спроводе на основу правила грађења овог плана дефинисани су у прилозима И-2 овог плана.

Циљ израде ових елемената детаљне разраде за локацију И-2 је:

- дефинисање граница коридора за изградњу интерцептора од КЦС "Ушће" до ППОВ "Велико село".

Граница локације

Границом локације обухваћено је следеће:

- траса коридора за изградњу интерцептора ширине 9.0 m од стационаже km 0+958 у улици Булевар војводе Бојовића до стационаже km 3+715 на којој је почетак изграђене деонице тунела "Карабурма",

- траса коридора за изградњу интерцептора ширине 9.0 m дела неизграђеног тунела ''Карабурма'' (од стационаже km 4+238 до краја тунела ''Карабурма'' на стационажи km 5+090),

- траса коридора за изградњу интерцептора ширине 9.0 m од почетка тунела Вишњица (стационажа км 5+867) до ППОВ ''Велико село'',

- вентилациони отвори В1, В2, В3 и В4 на тунелу ''Вишњица“

- јавна инфраструктурна површина са приступном саобраћајницом.

Намена површина

Грађевинско земљиште у оквиру предметне локације обухвата површине јавних намена:

- јавна инфраструктурна површина (ознака ЈИП)

- јавне инфраструктурне површине за изградњу вентилационих отвора отвора В1, В2, В3 и В4

- саобраћајна површина (приступна саобраћајница комплексу ППОВ "Велико село").

С обзиром да је коридор за изградњу интерцептора позициониран у оквиру постојећих и планираних јавних саобраћајних површина, овим елементима детаљне разраде не формира се грађевинска парцела, већ се аналитичко-геодетским елементима дефинише граница предметног коридора у оквиру површина јавних намена, како је приказано на графичком прилогу број 2 - "План парцелације" – листови 2.1-2.5.

Спровођење

За интерцептор Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је издао:

1. Потврду о пријему документације за канализациони колектор – интерцептор КЦС "Ушће''- "Велико село" на потезу од км 5+867 до км 6+800 IX-19 бр. 351.22 1232/06 од 20.12.2006. године.

2. Потврду о пријему документације за извођење радова на изградњи интерцептора Ушће – Велико село, деоница тунел ''Вишњица''- ЦС ''Велико село'' на потезу од км 6+800 до км 12+639 на кат. парцелама 736/1, 736/3, 737/1, 738/3, 738/1, 739/1, 740/1, 741/1, 741/2 и 474/1 КО Велико село IX-19 бр. 351.22 – 738/2007 од 22.08.2007. године.

Саставни део Елемената детаљне разраде за локацију И-2 су и графички прилози:

- Прегледна ситуација, Р 1:5000 - листови 1.1 и 1.2

Приказ положаја трасе интерцептора у оквиру Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд и јавне инфраструктурне површине са приступном саобраћајницом, дат је на графичком прилогу број 1- "Прегледна ситуација", Р 1:5000- листови 1.1 и 1.2.