Друштво с ограниченом одговорношћу „Путеви Србије“
Београд, Булевар краља Александра 282

Број: 953-5831/26-1

Датум: 13.03.2026

KATADUZO d.o.o.

11000 Београд

Ул. Маjoра Александра Мишића бр. 2/1

Предмет: Услови

На основу вашег захтева бб, наш заводни број 953-5831 од 10.03.2026. године, ради прибављања услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 и делу катастарске парцеле бр. 1760/4 КО Ритопек, Гроцка, обавештавамо вас следеће:

Увидом у достављену документацију и документацију којом располаже ово предузеће, у складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 87/23, 24/24, 90/24 и 28/25) и Референтним системом мреже државних путева PC, утврђено је да се предметна локација налази уз трасу:

- Државног пута ПА реда бр. 153: Лештане – Гроцка – Петриево – Рaљa – веза са државним путем A1, деоница бр. 15301, од чвора бр. 15301 Лештане код km 0+000 до чвора бр. 15302 Бећарево Брдо код km 8+447.

Приликом израде урбанистичког пројекта, потребно је испунити следеће:

- Планирана решења услагодити са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), Законом о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 95/18 – др. закон и 92/23 – др. закон), Правилником о условима које са пута („Сл. гласник РС“, бр. 50/11) и другим важећим прописима

- Решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, као и са планском и пројектном документацијом чија je израда у току на предметном подручју, а за коју
je ово предузеће издало услове и сагласности.Приликом дефинисања решења у урбанистичком пројекту потребно је преузети сва решења, као и аналитичко-геодетске елементе државног пута ПА реда бр. 153 из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целина ХХ, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац – насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек („Службени лист града Београда“, бр. 66/17) и имплементирати их у урбанистички пројекат.

- Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност јавног пута, како се не би угрозила безбедност саобраћаја.

- Трасу и број државног пута, приликом израде предметног урбанистичког пројекта, преузети из наведене Уредбе о категоризацији државних путева и дефинисати их у урбанистичком пројекту (у текстуалном и графичком делу).

- Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане изградње, на основу чланова 33, 34 и 36 Закона о путевима („Сл. гл. РС“, бр. 41/18, 95/18 и 92/23), тако да први садржаји објеката високоградње морају бити удаљени минимално 10,00 m од границе путног земљишта државног пута, уколико планском документацијом није одређено другачије.

- Означити трасу државног пута и уписати стационажу на месту саобраћајног прикључка, као и на местима почетка и краја деонице државног пута у обухвату.

Страна 1 од 3

- Преузети грађевинску и регулациону линију из плана вишег реда.
Испоштовати потребне критеријуме за пројектоване површинске раскрснице у складу са тачком 2.2. Правилника о условима који са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гл. РС", бр. 50/2011), што подразумева обавезну потребну прегледност на локацији површинске раскрснице (мора бити сагледива са главног правца, на даљне изоштрене визуре прегледности: Rір=3Vр), да подужни нагиб на главном правцу (државни пут) није већи од +3% (максимално +4%), да прикључак мора бити планиран под правим углом, управно на пут, као и уклапање подужног нагиба локалне саобраћајнице према попречном нагибу државног пута ради обезбеђивања ефикасног одлива површинских вода са коловоза и др.

- Приказати границу урбанистичког пројекта на начин да све интервенције на траси државног пута буду у обухвату.

- Приликом дефинисања решења саобраћајног прикључка, узети у обзир следеће:

- планирани профил државног пута, у складу са важећом планском документацијом,

- рачунску брзину на државном путу,

- ширина коловоза приступног пута мора бити минимално 5,00 m, са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта,

- са искључиво планираним десним скретањем са/на трасу државног пута, без могућности левих скретања са/на трасу државног пута,

- укрштање мора бити изведено под правим углом (управно на пут),

- полупречнике лепеза у зони прикључка утврдити на основу криве трагова меродавног возила које ће користити предметни саобраћајни прикључак (приказати криве трагова меродавног возила),

- зоне потребне прегледности (приказати у графичком прилогу),

- прикључак мора бити сагледив са главног правца, на даљне изоштрене визуре прегледности,

- просторне карактеристике терена,

- обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,

- обезбедити могућност редовног одржавања државног пута,

- адекватно решење прихватања и одвођења површинских вода, уз усклађивање са системом одвођења предметног државног пута.

- Приказати попречни профил државног пута

- У тексту плана навести да ће се коначно решење саобраћајног прикључка дефинисати у поступку израде пројектне документације.

- У делу планиране трасе државног пута потребно је утврдити све инфраструктурне коридоре (електро инсталације, ПТТ, гасне инсталације, водоводне и канализационе инсталације и слично) и исте по потреби изместити на одговарајућу локацију.

- Општи услови за постављање инсталација уз трасу државног пута:

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод државних путева,

- трасe нових инсталација морају се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама постављеним у зони планиране трасе пута, а на основу извода из катастра подземних инсталација, тј. потребно је прибавити положаје инсталација од комуналних предузећа и надлежних организација за управљање тим инсталацијама и податке о планираним инсталацијама.

- Услови за подземно укрштање инсталација са путем:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, ојачана за по 3,00 м са сваке стране.

Страна 2 од 3

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одвођење (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 m.

- Услови за паралелно вођење инсталација са путем:

- Инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одвођење),

- Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз аркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта,

- Испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављање инсталација кроз заштитну цев,

- Инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, опрему пута, одвођење и одржавање државног пута.

- Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут:

- Стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,00 m мерено од границе путног земљишта за државни пут другог реда), а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети на минималну удаљеност за висину стуба, мерено од границе путног земљишта,

- Обезбедити сигурносну висину од 7,00 m мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при неповољним температурним условима.

Графички прилог урадити у одговарајућој размери, са јасно обележеном границом
урбанистичког пројекта, обележеним државним путем, уписаним стационажама како је наведено, попречним профилом пута, приказом криве трагова и радијусима на саобраћајном прикључку, котираном ширином прикључног пута, све у складу са напред наведеним условима.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, потребно је да нам исти доставите (уз позив на број ових услова) ради провере испуњености напред наведених услова и издавања мишљења.

Особа за контакт: Тамара Гојић, дипл. прор. план. 011/30-40-690
tamara.gojic@putevi-srbije.rs

Обрадно:
Тамара Гојић, дипл. простор. план.

Контролисао:
Вељко Бојовић, дипл. простор. план.

Путеви Србије" д.о.о. Београд
Помоћник директора
Миодраг Полодица, маст. инж. саобр.

Достављено:

- Наслову

- „Путеви Србије" д.о.о. Београд, Архив

- „Путеви Србије" д.о.о. Београд, Одељење за планску документацију

Страна 3 од 3